- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники (споты) встраиваемые ССВ-9М предназначены для общего освещения или подсветки в административных, офисных, домашних интерьерах и иных сухих помещениях. Светильник встраивается в горизонтальную либо вертикальную поверхность.

Светильник соответствует ТУ3461-002-68036570-2011.

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Светильники по климатическому исполнению  соответствует исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

Номинальное напряжение, В				- 180-220

Номинальная мощность, Вт				- 9

Ток,мА							- 300

Количество светодиодов, шт				- 9

Производитель светодиодов				- Epistar

Световой поток светильника, Лм				- 900

Цветовая температура, К:

- теплая							- 2700-3000

- нейтральная						- 4500

- холодная							- 6000-6500

Кривая силы света по ГОСТ 17677			- Д

Степень Защиты от воздействия окружающей

среды по ГОСТ14254					- IP22

Класс защиты от поражения электрическим

током  по ГОСТ  12.2.007.0-75				- I

Срок службы светильников, часов не менее		- 50 000

Вес, кг							- 0,438

Габаритные размеры светильника, мм			- Ø145х77

Размер установочного отверстия, мм			- Ø120

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник                                           			1шт.

Паспорт изделия   (на партию до 50 шт.)			1шт.

Упаковка                                                             		1шт.

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

- Присоедините провода питающей сети с помощью клеммной колодки к проводам, идущим от блока питания спота.

- Отведите к радиатору спота пружинящие лапки-фиксаторы, вставьте спот в установочное отверстие  и когда фиксаторы окажутся глубже уровня поверхности, отпустите их для закрепления спота на поверхности.

- Включите светильник для проверки.

- Очистку светильников от загрязнений и пыли производить по мере необходимости.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность  (Сертификат соответствия ТС RU С-RU.АВ24.В.04128)

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 24 месяцев со дня продажи.

- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

- В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников или на предприятие-изготовитель.

- При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

Дата выпуска светильника______________________

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 125438, г.Москва, 2-ой Лихачевский пер., д.7;  тел.: +7 (495) 641-74-83, info@illuminex.ru,   www.illuminex.ru

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ (СПОТ)

ССВ-9 М

г.Москва